# TimerCube

By Kit

Benutzerhandbuch

ESP32-S3 Matrix Edition

Toastmasters Redezeiten-Timer

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

1.	Überblick	3

Funktionsweise	3

Die LED-Matrix	3

Navigation	4

2.	Ersteinrichtung	5

Schritt 1 — Mit dem Geräte-Hotspot verbinden	5

Schritt 2 — WLAN-Netzwerkdaten eingeben	5

Schritt 3 — Verbindung überprüfen	5

Hotspot-Zugangsdaten anpassen	6

3.	Timer-Seite	7

Die Uhrzeitanzeige	8

Start, Stop und Zurücksetzen	8

Farbschwellenwerte	8

Voreinstellungen	8

Rednerauswahl	9

Manuelle Lampensteuerung	9

Tastaturkürzel	10

4.	Redner-Seite	11

Symbolleisten-Schaltflächen	11

Spalten der Rednertabelle	11

Redner hinzufügen und bearbeiten	11

Ist-Zeiten aufzeichnen	12

5.	Berichts-Seite	13

Berichtsspalten	13

Status-Abzeichen	13

Aktualisieren und Drucken	13

6.	Einstellungsseite	15

Anzeigehelligkeit	15

WLAN-Netzwerke	15

Hotspot (Reserve-AP)	15

Verbindungsinfo	16

Gerät neu starten	16

7.	QR-Codes	17

# Überblick

Der TimerCube ist ein kompaktes, kabelloses Redezeiten-Gerät, das auf einem ESP32-S3-Mikrocontroller mit einer 8 × 8 RGB-LED-Matrix aufgebaut ist. Es ist für den Einsatz bei Toastmasters-Treffen und anderen Veranstaltungen konzipiert, bei denen Redner innerhalb festgelegter Zeitgrenzen bleiben müssen.

## Funktionsweise

Das Gerät verbindet sich mit Ihrem lokalen WLAN-Netzwerk und hostet eine kleine Webanwendung, die jedes Telefon, Tablet oder Notebook im selben Netzwerk in einem Browser öffnen kann. Von dieser Seite aus können Sie:

Einen Countdown-Timer starten, stoppen und zurücksetzen.

Voreingestellte Zeitschwellenwerte für verschiedene Redetypen laden.

Einzelne Redner zuweisen und ihre Ist-Zeiten aufzeichnen.

Ein Farbsignal auf der LED-Matrix (grün, gelb, rot oder blinkendes Rot) anzeigen, das für den Redner vorne im Raum sichtbar ist.

Am Ende einer Sitzung einen druckbaren Redezeiten-Bericht einsehen.

## Die LED-Matrix

Die 8 × 8 Matrix an der Vorderseite des Geräts liefert auf einen Blick erkennbare Zeitsignale:

| Anzeige | Bedeutung |
| --- | --- |
| Grün | Der Redner befindet sich in der grünen Zone |
| Gelb | Der Redner befindet sich in der gelben Zone |
| Rot | Der Redner hat die rote Zone erreicht |
| Rot blinkend | Der Redner hat den Blink-Schwellenwert überschritten — die Zeit ist abgelaufen |
| Blauer Punkt | Der Timer läuft, aber es wurde noch kein Farbschwellenwert erreicht |
| Aus | Der Timer ist gestoppt |

Wenn das Gerät im Leerlauf ist und kein Browser verbunden ist, scrollt die Matrix die IP-Adresse des Geräts, damit Sie die Weboberfläche finden können.

## Navigation

Die Weboberfläche hat vier Seiten, die über die Navigationsleiste oben auf jeder Seite zugänglich sind:

Timer — den Timer starten und das Licht steuern

Redner — die Rednerliste für eine Sitzung verwalten

Bericht — die Redezeiten-Zusammenfassung der Sitzung anzeigen und drucken

Einstellungen — WLAN, Helligkeit und Geräteoptionen konfigurieren

# Ersteinrichtung

Im Auslieferungszustand sind keine WLAN-Zugangsdaten gespeichert, daher startet das Gerät seinen eigenen drahtlosen Hotspot (Access Point). Verwenden Sie diesen Hotspot, um Ihre Heim- oder Club-Netzwerkdaten einzugeben.

## Schritt 1 — Mit dem Hotspot des TimerCube verbinden

- Schließen Sie die Stromversorgung an den USB-C-Anschluss an der Rückseite des TimerCube an, er schaltet sich ein.

- The LED matrix will flash "AP" in amber, indicating Access Point mode is active.

- Öffnen Sie auf Ihrem Telefon oder Notebook die WLAN-Einstellungen und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk namens TimerCube. Hierfür gibt es in Abschnitt 8 einen QR-Code.

- Wenn Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie ein: toastmaster

- Die meisten Telefone zeigen automatisch eine Anmeldeseite an. Wenn diese nicht erscheint, öffnen Sie einen Browser und besuchen Sie: http://192.168.4.1/. Hierfür gibt es in Abschnitt 8 einen QR-Code.

| TIPP | Once a browser connects to the device, the LED matrix stops scrolling "AP" and the matrix clears. Die im AP-Modus zu verwendende IP-Adresse ist immer 192.168.4.1. |
| --- | --- |

## Schritt 2 — WLAN-Netzwerkdaten eingeben

Der Browser öffnet die Seite Einstellungen. Scrollen Sie zum Abschnitt WLAN-Netzwerke.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche + Hinzufügen rechts neben der Überschrift WLAN-Netzwerke.

- Ein Bearbeitungsbereich erscheint mit drei Feldern:

  - SSID — geben Sie den genauen Namen Ihres WLAN-Netzwerks ein.

  - Passwort — geben Sie das Netzwerkpasswort ein.

  - Statische IP (optional) — leer lassen, um automatisch eine Adresse über DHCP zu erhalten, oder eine feste IP-Adresse wie 192.168.1.100 eingeben, wenn Sie dies bevorzugen.

- Klicken Sie auf Übernehmen, um die Eingabe zu bestätigen.

- Wenn Sie ein zweites Netzwerk hinzufügen müssen (z. B. als Backup), klicken Sie erneut auf + Hinzufügen und wiederholen Sie den Vorgang.

- Klicken Sie auf Speichern & Verbinden am unteren Rand des Abschnitts WLAN-Netzwerke.

- The device will save your settings and reconnect. The message "Saved. Reconnecting Wi-Fi…" will appear briefly.

## Schritt 3 — Verbindung überprüfen

Nachdem das Gerät erneut mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist:

- Die LED-Matrix scrollt die neue IP-Adresse (z. B.: IP-192:168:1:150).

- Öffnen Sie die Seite Einstellungen. Der Abschnitt Verbindungsinfo zeigt Modus: client und die zugewiesene IP-Adresse.

- Notieren Sie sich die angezeigte URL, z. B. http://192.168.1.150/ — dies ist die Adresse, die Sie bei zukünftigen Besuchen verwenden.

| TIPP | Wenn das Gerät kein gespeichertes Netzwerk findet, wechselt es automatisch in den Hotspot-Modus. Verbinden Sie sich erneut mit dem TimerCube-WLAN und besuchen Sie 192.168.4.1, um die Einstellungen zu aktualisieren. |
| --- | --- |

## Hotspot-Zugangsdaten anpassen

Sie können den Hotspot-Namen und das Passwort des Geräts im Abschnitt Hotspot (Reserve-AP) der Seite Einstellungen ändern. Dies ist nützlich, wenn Sie einen aussagekräftigeren Namen für das Gerät Ihres Clubs möchten. Lassen Sie das Passwortfeld leer, um ein offenes (ungesichertes) Netzwerk zu erstellen.

# Den TimerCube verwenden

Nachdem der TimerCube, wie in Abschnitt 2 beschrieben, eingerichtet wurde, verwenden Sie das folgende Verfahren, um sich mit ihm zu verbinden und ihn zu benutzen.

## Schritt 1 — Den TimerCube einschalten

- Schließen Sie eine Powerbank oder ein USB-Ladegerät an den USB-C-Anschluss an der Rückseite des TimerCube an, er schaltet sich ein.

- The LED matrix will flash "S" in blue, indicating it is searching for the network.

- The LED matrix will flash "C" in green, indicating it is connecting to the network.

- Die LED-Matrix wird dann die IP-Adresse der Steuerungswebseite anzeigen.

## Schritt 2 — Die Webseite des TimerCube aufrufen

- Öffnen Sie auf einem PC oder Mobilgerät einen Browser.

- Geben Sie ‘TimerCube.local’ in den Browser ein und warten Sie zehn Sekunden auf die Verbindung. Wenn Sie ein Telefon verwenden, sollte das Scannen des QR-Codes in Abschnitt 8 dieses Dokuments den Browser dazu bringen, die Seite zu öffnen.

- Wenn Ihr Gerät keine Verbindung herstellt, verwenden Sie die auf dem TimerCube angezeigte IP-Adresse. Es wird IP: xxx:xxx:x:x angezeigt. Geben Sie xxx.xxx.x.x ein und trennen Sie die Ziffern durch einen Punkt (.). Die Zahlen können 1 bis 3 Stellen haben. Warten Sie erneut zehn Sekunden, bis die Steuerungsseite erscheint.

- Sobald die Webseite erscheint, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche. Die IP-Adresse sollte durch ein grünes Licht ersetzt werden. Klicken Sie auf die Aus-Schaltfläche, um das Licht auszuschalten.

# Timer-Seite

Die Timer-Seite ist der Haupt-Steuerungsbildschirm. Öffnen Sie sie, indem Sie in der Navigationsleiste auf Timer klicken.

## Die Uhrzeitanzeige

Die große Anzeige oben auf der Seite zeigt die abgelaufene Zeit im Format M:SS (z. B. 2:34 für zwei Minuten und 34 Sekunden). Die Hintergrundfarbe der Anzeige ändert sich entsprechend der aktuellen Signalfarbe, die an die LED-Matrix gesendet wird.

## Start, Stop und Zurücksetzen

Drei Schaltflächen steuern den Timer:

Start — begins counting from the current time. The button label changes to "Running…" while the timer is active.

Stop — pausiert den Timer bei der aktuellen abgelaufenen Zeit.

Zurücksetzen — setzt die abgelaufene Zeit auf 0:00 zurück.

## Farbschwellenwerte

Der Timer ändert automatisch die Farbe der LED-Matrix, wenn die abgelaufene Zeit jeden Schwellenwert überschreitet:

| Schwellenwert überschritten | Effekt |
| --- | --- |
| Grün | LED-Matrix füllt sich mit Grün |
| Gelb | LED-Matrix füllt sich mit Gelb |
| Rot | LED-Matrix füllt sich mit Rot |
| Blinken | LED-Matrix blinkt rot — der Überzeitungsalarm |

The active thresholds are shown in small coloured text below the clock. If all thresholds are set to zero the display shows "Manual mode" and no automatic colour changes occur.

## Voreinstellungen

Zehn Voreinstellungskonfigurationen werden unter den Steuerelementen angezeigt. Klicken Sie auf eine Voreinstellung, um die zugehörigen Schwellenwerte sofort zu laden. Die aktive Voreinstellung ist mit einem grünen Rahmen hervorgehoben.

| Voreinstellung |  | Grün / Gelb / Rot / Blinken |
| --- | --- | --- |
| 1 Minute | — | 0:00 / 0:00 / 1:00 / 10:00 |
| Stegreifrede | — | 1:00 / 1:30 / 2:00 / 2:30 |
| Bewertungen | — | 2:00 / 2:30 / 3:00 / 3:30 |
| Eisbrecher | — | 4:00 / 5:00 / 6:00 / 6:30 |
| 5–7 Minuten | — | 5:00 / 6:00 / 7:00 / 7:30 |
| 10 Minuten | — | 8:00 / 9:00 / 10:00 / 10:30 |
| 12 Minuten | — | 10:00 / 11:00 / 12:00 / 12:30 |
| 15 Minuten | — | 13:00 / 14:00 / 15:00 / 15:30 |
| 20 Minuten | — | 16:00 / 18:00 / 20:00 / 20:30 |
| Manuell | — | Alle Schwellenwerte deaktiviert |

## Rednerauswahl

Das Redner-Dropdown-Menü, direkt unterhalb der Voreinstellungen, listet die Redner auf, die Sie auf der Redner-Seite hinzugefügt haben. Wenn Sie einen Namen auswählen:

Der Timer lädt automatisch die voreingestellten Schwellenwerte dieses Redners.

Wenn Sie Stop drücken, nachdem der Timer gelaufen ist, wird die abgelaufene Zeit als Ist-Zeit des Redners auf der Redner-Seite aufgezeichnet.

## Manuelle Lampensteuerung

Die fünf Schaltflächen für manuelle Lampe ermöglichen es Ihnen, die Farbe der LED-Matrix direkt einzustellen, unabhängig vom Timer-Status:

| Schaltfläche | Effekt |
| --- | --- |
| Aus | Matrix ausschalten |
| Grün | Dauerhaft grün |
| Gelb | Dauerhaft gelb |
| Rot | Dauerhaft rot |
| Blinken | Blinkender roter Alarm |

## Tastaturkürzel

Wenn sich der Cursor nicht in einem Textfeld befindet, können folgende Tasten verwendet werden, um den Timer und die Lichter von einem Notebook oder Desktop aus zu steuern:

| Taste | Aktion |
| --- | --- |
| Leertaste | Start |
| S | Stop |
| R | Zurücksetzen |
| G | Grünes Licht |
| A | Gelbes Licht |
| X | Rotes Licht |
| F | Blinken |
| C | Löschen (Aus) |

# Redner-Seite

The Speakers page lets you build the running order for a meeting. Each row holds one speaker’s name, their time allowances, and their recorded actual time.

## Symbolleisten-Schaltflächen

| Schaltfläche | Aktion |
| --- | --- |
| + Zeile hinzufügen | Fügt am Ende der Liste eine neue leere Rednerzeile hinzu |
| Speichern | Writes all speaker data to the device’s storage |
| Ist-Zeiten löschen | Setzt alle Ist-Zeiten auf leer zurück, bereit für eine neue Veranstaltung mit denselben Rednern |
| Liste löschen | Löscht alle Redner nach einer Bestätigungsaufforderung |

## Spalten der Rednertabelle

| Spalte | Beschreibung |
| --- | --- |
| # | Automatisch nummerierte Position in der Reihenfolge |
| Name | The speaker’s name (editable text field) |
| Voreinstellung | Verknüpft mit einer der zehn Voreinstellungen; ändern Sie dies, werden die vier Schwellenfelder automatisch aktualisiert |
| Grün | Grünlicht-Schwellenwert im Format M:SS (bearbeitbar) |
| Gelb | Gelblicht-Schwellenwert im Format M:SS (bearbeitbar) |
| Rot | Rotlicht-Schwellenwert im Format M:SS (bearbeitbar) |
| Blinken | Blink-Alarm-Schwellenwert im Format M:SS (bearbeitbar) |
| Ist-Zeit | Automatisch aufgezeichnete Zeit, wenn der Timer mit diesem ausgewählten Redner gestoppt wird (schreibgeschützt) |
| ✕ | Entfernt diesen Redner aus der Liste |

## Redner hinzufügen und bearbeiten

- Klicken Sie auf + Zeile hinzufügen. Eine neue leere Zeile erscheint am unteren Rand der Tabelle.

- Klicken Sie auf das Feld Name und geben Sie den Namen des Redners ein.

- Wählen Sie eine Voreinstellung aus dem Dropdown-Menü. Die Felder Grün, Gelb, Rot und Blinken werden automatisch ausgefüllt.

- Wenn der Redner andere Zeiten benötigt, klicken Sie auf eines der Schwellenfelder und geben Sie einen neuen Wert im Format M:SS ein (z. B. 2:30 für zwei Minuten und dreißig Sekunden).

- Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie alle Zeilen fertig bearbeitet haben.

## Ist-Zeiten aufzeichnen

During the meeting, select the current speaker from the Speaker dropdown on the Timer page before starting the timer. When you press Stop, the TimerCube will automatically fill in that speaker’s Actual column on the Speakers page.

Am Ende der Sitzung können Sie auf Ist-Zeiten löschen klicken, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen und dabei die Rednerliste beizubehalten, bereit zum Zeitnehmen für die gleichen Redner bei einer zukünftigen Sitzung.

# Berichts-Seite

Die Berichts-Seite bietet eine schreibgeschützte Übersicht aller Redner und ihrer Zeitnehmungs-Ergebnisse. Sie ist dafür gedacht, ausgedruckt und dem Hauptbewerter oder Sitzungsorganisator übergeben zu werden.

## Berichtsspalten

| Spalte | Inhalt |
| --- | --- |
| # | Rednernummer |
| Redner | Rednername |
| Grün | Grün-Schwellenwert |
| Gelb | Gelb-Schwellenwert |
| Rot | Rot-Schwellenwert |
| Blinken | Blink-Schwellenwert |
| Ist-Zeit | Aufgezeichnete Zeit (oder — wenn noch nicht gemessen) |
| Status | Farbcodiertes Leistungsabzeichen |

## Status-Abzeichen

The Status column gives an instant visual assessment of each speaker’s performance:

| Abzeichen | Bedeutung |
| --- | --- |
| Nicht gemessen | Es wurde noch keine Ist-Zeit aufgezeichnet |
| Unterschritten | Der Redner hat aufgehört, bevor er den grünen Schwellenwert erreicht hat |
| Grün | Die Ist-Zeit lag in der grünen Zone (grün oder darüber, unter gelb) |
| Gelb | Die Ist-Zeit lag in der gelben Zone |
| Rot | Die Ist-Zeit lag in der roten Zone |
| Überzogen | Der Redner hat den Blink-Schwellenwert überschritten |

## Aktualisieren und Drucken

Klicken Sie auf Aktualisieren (↻), um die neuesten Daten vom Gerät neu zu laden.

Klicken Sie auf Drucken, um den Browser-Druckdialog zu öffnen. Die Symbolleiste, Navigationsleiste und Statuszeile sind im Drucklayout ausgeblendet, und der Hintergrund ist für ein sauberes Ergebnis auf weiß gesetzt.

# Einstellungsseite

Die Einstellungsseite umfasst Sprache, Anzeigehelligkeit, WLAN-Konfiguration und Geräteverwaltung.

## Sprache der Benutzeroberfläche

Dieser Abschnitt bietet eine Möglichkeit, die Sprache der Benutzeroberfläche zu wechseln. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus dem Dropdown-Menü und klicken Sie dann auf ‘Speichern’. Seiten müssen aktualisiert werden, um die Sprache zu wechseln. Die neue Einstellung wird beim nächsten Start des Systems verwendet.

## Anzeigehelligkeit

Der Helligkeitsregler passt die Intensität der LED-Matrix von 0 % (aus) bis 100 % (Maximum) an. Der aktuelle Wert wird neben der Reglerbeschriftung angezeigt. Änderungen werden sofort wirksam und automatisch gespeichert.

## WLAN-Netzwerke

Dieser Abschnitt listet alle gespeicherten Netzwerke in Prioritätsreihenfolge auf. Das Gerät versucht beim Einschalten jedes Netzwerk der Reihe nach, beginnend von oben.

### Ein Netzwerk hinzufügen

- Klicken Sie auf + Hinzufügen rechts neben der Abschnittsüberschrift.

- Füllen Sie die Felder SSID (Netzwerkname) und Passwort aus.

- Geben Sie optional eine statische IP-Adresse ein, wenn das Gerät eine feste Adresse in diesem Netzwerk verwenden soll. Leer lassen für automatische (DHCP-) Zuweisung.

- Klicken Sie auf Übernehmen, um zu bestätigen.

### Vorhandene Netzwerke verwalten

Jedes gespeicherte Netzwerk hat vier Steuerelemente:

Bearbeiten — öffnet das Bearbeitungsfeld zum Ändern der SSID, des Passworts oder der statischen IP.

↑ / ↓ — verschiebt das Netzwerk in der Prioritätsreihenfolge nach oben oder unten.

✕ — entfernt das Netzwerk aus der Liste.

### Änderungen speichern

Click Save & Connect after making any changes to the network list. The device will write the new settings to storage and attempt to reconnect immediately. The message "Saved. Reconnecting Wi-Fi…" confirms the save was successful.

## Hotspot (Reserve-AP)

Diese Zugangsdaten definieren den eigenen drahtlosen Hotspot des Geräts, der automatisch aktiviert wird, wenn kein gespeichertes Netzwerk erreichbar ist.

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| SSID | Der Hotspot-Netzwerkname. Standard: TimerCube |
| Passwort | Das Hotspot-Passwort. Standard: toastmaster. Leer lassen, um ein offenes Netzwerk zu erstellen. |

Änderungen an diesen Feldern werden wirksam, wenn das Gerät das nächste Mal in den Hotspot-Modus wechselt. Klicken Sie auf Speichern & Verbinden, um sie zu speichern.

## Verbindungsinfo

Dieser schreibgeschützte Abschnitt zeigt den aktuellen Netzwerkstatus:

| Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| Modus | "client" when connected to a Wi-Fi network, "ap" when running as a hotspot |
| IP-Adresse | Die aktuelle IP-Adresse des Geräts |
| URL | Die vollständige Webadresse der Oberfläche in diesem Netzwerk |
| AP-SSID | Der aktuelle Hotspot-Netzwerkname |

## Gerät neu starten

Durch Klicken auf Gerät neu starten erscheint eine Bestätigungsaufforderung. Das Bestätigen startet den ESP32 neu. Der Browser trennt kurz die Verbindung, während das Gerät neu startet, und stellt sie dann automatisch wieder her.

# QR-Codes

Die folgenden QR-Codes können nützlich sein, um sich schnell mit dem Access Point und der Webseite des Systems zu verbinden.

Der erste QR-Code kann verwendet werden, um sich mit dem Access Point zu verbinden, wenn der TimerCube ‘AP’ blinkt. Die anderen zwei QR-Codes können verwendet werden, um den Browser auf die Webseite der Benutzeroberfläche zu verweisen.